# Tah strun

V následující tabulce najdete základní údaje o tahu strun, z nichž získáte představu o silách, kterým je vystavena přední deska kytary i všechny další komponenty, s nimiž struny přicházejí do styku. Síla strun je uvedena vlevo nahoře červenou číslicí a odpovídá průměru nejtenčí struny v tisícinách palce. Uvedeny jsou jen nejobvyklejší typy sad, tj. "12" se rozumí sada o průměrech 0,012" - 0,053". Údaje o tahu platí pro standardní ladění, není-li uvedeno jinak (ladění je opět uvedeno v tabulce).

Uvedené hodnoty platí pro struny d'Addario bronze 80/20, které u nás patří k nejpoužívanějším. U strun jiných výrobců se mohou hodnoty lišit až o +/-20% v závislosti na použitém materiálu a technologii zpracování.

| 10 | Průměr |  | Tah |
| --- | --- | --- | --- |
| Struna | palců | mm | kg |
| E | 0,010 | 0,25 | 7,35 |
| B (H) | 0,014 | 0,36 | 8,07 |
| G | 0,023 | 0,58 | 12,65 |
| D | 0,030 | 0,76 | 12,29 |
| A | 0,039 | 0,99 | 11,52 |
| E | 0,047 | 1,19 | 9,39 |
|  | Tah celkem (kg) |  | 61,27 |
| 11 | Průměr |  | Tah |
| Struna | palců | mm | kg |
| E | 0,011 | 0,28 | 8,89 |
| B (H) | 0,015 | 0,38 | 9,30 |
| G | 0,022 | 0,56 | 11,56 |
| D | 0,032 | 0,81 | 13,83 |
| A | 0,042 | 1,07 | 13,56 |
| E | 0,052 | 1,32 | 11,43 |
|  | Tah celkem (kg) |  | 68,57 |
| 11 Silk & Steel | Průměr |  | Tah |
| Struna | palců | mm | kg |
| E | 0,011 | 0,28 | 8,89 |
| B (H) | 0,014 | 0,36 | 8,07 |
| G | 0,023 | 0,58 | 10,93 |
| D | 0,028 | 0,71 | 9,16 |
| A | 0,038 | 0,97 | 9,66 |
| E | 0,047 | 1,19 | 8,26 |
|  | Tah celkem (kg) |  | 54,97 |
| 12 | Průměr |  | Tah |
| Struna | palců | mm | kg |
| E | 0,012 | 0,30 | 10,57 |
| B (H) | 0,016 | 0,41 | 10,57 |
| G | 0,024 | 0,61 | 13,70 |
| D | 0,032 | 0,81 | 13,83 |
| A | 0,042 | 1,07 | 13,56 |
| E | 0,053 | 1,35 | 11,79 |
|  | Tah celkem (kg) |  | 74,02 |
| 13 | Průměr |  | Tah |
| Struna | palců | mm | kg |
| E | 0,013 | 0,33 | 12,43 |
| B (H) | 0,017 | 0,43 | 11,93 |
| G | 0,026 | 0,66 | 16,01 |
| D | 0,035 | 0,89 | 16,69 |
| A | 0,045 | 1,14 | 15,42 |
| E | 0,056 | 1,42 | 13,15 |
|  | Tah celkem (kg) |  | 85,63 |
| 14 | Průměr |  | Tah |
| Struna | palců | mm | kg |
| E | 0,014 | 0,36 | 14,42 |
| B (H) | 0,018 | 0,46 | 13,38 |
| G | 0,027 | 0,69 | 17,41 |
| D | 0,039 | 0,99 | 20,50 |
| A | 0,049 | 1,24 | 18,14 |
| E | 0,059 | 1,50 | 14,60 |
|  | Tah celkem (kg) |  | 98,45 |
| 16 Baryton | Průměr |  | Tah |
| Struna | palců | mm | kg |
| B (H) | 0,016 | 0,41 | 14,39 |
| F# | 0,022 | 0,56 | 15,25 |
| D | 0,029 | 0,73 | 15,57 |
| A | 0,048 | 1,22 | 23,74 |
| E | 0,060 | 1,52 | 20,61 |
| B (H) | 0,070 | 1,77 | 15,30 |
|  | Tah celkem (kg) |  | 104,86 |